技术参数

一、医用离心机技术参数   一台 预算10000元

1、采用大力矩无碳刷变频电机，操作简便；免维护，无粉尘， 升降速快。

2、使用自动感应电动门锁，超速、不平衡保护，安全可靠，方便快捷。

3、装卸转头快捷简单，无方向性。

4、数字显示，实时显示转速、时间、RCF 值，≥10 种升降速率供选择。

5、全钢结构多层防爆设计，运行性能安全超稳。

6、三级减振，离心效果达到最佳。

7、门盖配有液压杆，减轻操作者负荷。

8、最高转速：≥5000r/min

9、定时范围：0~99min

10、最大容量：4×300ml

11、外型尺寸：620*450*350mm，±10%

12、控速精度：±20r/min

13、最大离心力：≥4730*g

14、电源： 市电

15、噪音：≤60dBA

16、水平转子：最高转速4000，4*24*5ml真空管，最大离心力2840xg

水平转子：最高转速4000，4*24*7ml真空管，最大离心力3150xg

二、数显水浴箱 一台 预算6000元

1、适用于低温热塑板恒温加热之用；

2、数控显示，自动控温，操作简单，使用安全；

3、控温范围：RT+5～100℃；

4、温度波动≤±0.5℃；

5、温度分辨率≤0.1℃；

6、消耗功率：1500W±20%

7、材质：内胆采用不锈钢材质；

8、工作室尺寸：≥600X300X180mm

三、样本移液器  两台 预算1000元

1、规格：100-1000ul

2、可变分量：5ul

3、测量体积：100/500/1000ul

四、样本移液器  一台 预算500元

1、规格：20-250ul

2、可变分量：1ul

3、测量体积：20/100/250ul

五、医用移动输液架 一台  预算500元

1、采用ABS原包工程塑料，坚固耐用

2、底座：五爪或五脚设计，带滑轮，带刹车

3、立柱：不锈钢材质，带防滑设计，外观

4、底座直径：≥38厘米

5、高度：1.2米-2米范围可调节高度

6、挂钩≥4个，可折叠

7、升降方式：顶丝式